表1 CB04 MUX Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3524 | 1.6945 | 0 | 1.59 | —— |

表2 CB04 MUX Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3524 | 1.595 | 0 | 1.59 | —— |

表1 CB04 MUX Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3524 | 1.540 | 0 | 1.59 | —— |

表1 CB04 MUX Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3524 | 1.3624 | 0 | 1.59 | —— |

注：计算得到定标系数后，使用系数的时候注意匹配相应增益使用时需核对定标系数增益模式和积分级数与产品保持一致，定标系数使用公式为：L=Gain∙DN+Offset，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数，Offset为辐亮度定标的偏置系数，DN为卫星载荷观测值。CB04卫星入轨时间T0为2014年12月7日，入轨后积日T=该定标系数产生时间-T0。