| 波段号 | 中心波长 | 定标系数(gain) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 387.0453 | 0.3878 |
| 2 | 391.3212 | 0.3276 |
| 3 | 395.5971 | 0.2547 |
| 4 | 399.873 | 0.1982 |
| 5 | 404.1489 | 0.1780 |
| 6 | 408.4248 | 0.1585 |
| 7 | 412.7007 | 0.1417 |
| 8 | 416.9766 | 0.1308 |
| 9 | 421.2525 | 0.1179 |
| 10 | 425.5284 | 0.1087 |
| 11 | 429.8042 | 0.1010 |
| 12 | 434.0801 | 0.0957 |
| 13 | 438.356 | 0.0956 |
| 14 | 442.6319 | 0.0897 |
| 15 | 446.9078 | 0.0881 |
| 16 | 451.1837 | 0.0865 |
| 17 | 455.4596 | 0.0839 |
| 18 | 459.7355 | 0.0813 |
| 19 | 464.0114 | 0.0797 |
| 20 | 468.2873 | 0.0801 |
| 21 | 472.5632 | 0.0764 |
| 22 | 476.839 | 0.0749 |
| 23 | 481.1149 | 0.0718 |
| 24 | 485.3908 | 0.0730 |
| 25 | 489.6667 | 0.0684 |
| 26 | 493.9426 | 0.0678 |
| 27 | 498.2185 | 0.0666 |
| 28 | 502.4944 | 0.0654 |
| 29 | 506.7703 | 0.0647 |
| 30 | 511.0462 | 0.0643 |
| 31 | 515.3221 | 0.0642 |
| 32 | 519.598 | 0.0603 |
| 33 | 523.8738 | 0.0610 |
| 34 | 528.1497 | 0.0595 |
| 35 | 532.4256 | 0.0591 |
| 36 | 536.7015 | 0.0588 |
| 37 | 540.9774 | 0.0585 |
| 38 | 545.2533 | 0.0574 |
| 39 | 549.5292 | 0.0559 |
| 40 | 553.8051 | 0.0551 |
| 41 | 558.081 | 0.0570 |
| 42 | 562.3569 | 0.0577 |
| 43 | 566.6328 | 0.0538 |
| 44 | 570.9086 | 0.0517 |
| 45 | 575.1845 | 0.0520 |
| 46 | 579.4604 | 0.0509 |
| 47 | 583.7363 | 0.0501 |
| 48 | 588.0122 | 0.0502 |
| 49 | 592.2881 | 0.0484 |
| 50 | 596.564 | 0.0482 |
| 51 | 600.8399 | 0.0476 |
| 52 | 605.1158 | 0.0468 |
| 53 | 609.3917 | 0.0464 |
| 54 | 613.6676 | 0.0455 |
| 55 | 617.9434 | 0.0446 |
| 56 | 622.2193 | 0.0451 |
| 57 | 626.4952 | 0.0451 |
| 58 | 630.7711 | 0.0448 |
| 59 | 635.047 | 0.0442 |
| 60 | 639.3229 | 0.0443 |
| 61 | 643.5988 | 0.0439 |
| 62 | 647.8747 | 0.0439 |
| 63 | 652.1506 | 0.0434 |
| 64 | 656.4265 | 0.0438 |
| 65 | 660.7024 | 0.0430 |
| 66 | 664.9782 | 0.0435 |
| 67 | 669.2541 | 0.0440 |
| 68 | 673.53 | 0.0442 |
| 69 | 677.8059 | 0.0444 |
| 70 | 682.0818 | 0.0446 |
| 71 | 686.3577 | 0.0475 |
| 72 | 690.6336 | 0.0430 |
| 73 | 694.9095 | 0.0447 |
| 74 | 699.1854 | 0.0458 |
| 75 | 703.4613 | 0.0445 |
| 76 | 707.7372 | 0.0438 |
| 77 | 712.013 | 0.0448 |
| 78 | 716.2889 | 0.0484 |
| 79 | 720.5648 | 0.0466 |
| 80 | 724.8407 | 0.0486 |
| 81 | 729.1166 | 0.0481 |
| 82 | 733.3925 | 0.0469 |
| 83 | 737.6684 | 0.0475 |
| 84 | 741.9443 | 0.0469 |
| 85 | 746.2202 | 0.0473 |
| 86 | 750.4961 | 0.0479 |
| 87 | 754.772 | 0.0481 |
| 88 | 759.0478 | 0.0694 |
| 89 | 763.3237 | 0.0430 |
| 90 | 767.5996 | 0.0444 |
| 91 | 771.8755 | 0.0505 |
| 92 | 776.1514 | 0.0518 |
| 93 | 780.4273 | 0.0532 |
| 94 | 784.7032 | 0.0541 |
| 95 | 788.9791 | 0.0552 |
| 96 | 793.255 | 0.0563 |
| 97 | 797.5309 | 0.0574 |
| 98 | 801.8067 | 0.0578 |
| 99 | 806.0826 | 0.0594 |
| 100 | 810.3585 | 0.0623 |
| 101 | 814.6344 | 0.0660 |
| 102 | 818.9103 | 0.0651 |
| 103 | 823.1862 | 0.0660 |
| 104 | 827.4621 | 0.0666 |
| 105 | 831.738 | 0.0687 |
| 106 | 836.0139 | 0.0659 |
| 107 | 840.2898 | 0.0689 |
| 108 | 844.5657 | 0.0689 |
| 109 | 848.8415 | 0.0702 |
| 110 | 853.1174 | 0.0735 |
| 111 | 857.3933 | 0.0696 |
| 112 | 861.6692 | 0.0761 |
| 113 | 865.9451 | 0.0752 |
| 114 | 870.221 | 0.0783 |
| 115 | 874.4969 | 0.0795 |
| 116 | 878.7728 | 0.0829 |
| 117 | 883.0487 | 0.0839 |
| 118 | 887.3246 | 0.0858 |
| 119 | 891.6005 | 0.0928 |
| 120 | 895.8763 | 0.0993 |
| 121 | 900.1522 | 0.1029 |
| 122 | 904.4281 | 0.1001 |
| 123 | 908.704 | 0.1120 |
| 124 | 912.9799 | 0.1131 |
| 125 | 917.2558 | 0.1168 |
| 126 | 921.5317 | 0.1184 |
| 127 | 925.8076 | 0.1334 |
| 128 | 930.0835 | 0.1507 |
| 129 | 934.3594 | 0.1715 |
| 130 | 938.6353 | 0.1465 |
| 131 | 942.9111 | 0.1773 |
| 132 | 947.187 | 0.1742 |
| 133 | 951.4629 | 0.1763 |
| 134 | 955.7388 | 0.1888 |
| 135 | 960.0147 | 0.1865 |
| 136 | 964.2906 | 0.1979 |
| 137 | 968.5665 | 0.1950 |
| 138 | 972.8424 | 0.2124 |
| 139 | 977.1183 | 0.2293 |
| 140 | 981.3942 | 0.2228 |
| 141 | 985.6701 | 0.2515 |
| 142 | 989.9459 | 0.2597 |
| 143 | 994.2218 | 0.2737 |
| 144 | 998.4977 | 0.3121 |
| 145 | 1002.774 | 0.3133 |
| 146 | 1007.05 | 0.3523 |
| 147 | 1011.325 | 0.3784 |
| 148 | 1015.601 | 0.3870 |
| 149 | 1019.877 | 0.4536 |
| 150 | 1024.153 | 0.4729 |
| 151 | 1009 | 0.0604 |
| 152 | 1017.417 | 0.0553 |
| 153 | 1025.834 | 0.0518 |
| 154 | 1034.25 | 0.0463 |
| 155 | 1042.667 | 0.0445 |
| 156 | 1051.084 | 0.0435 |
| 157 | 1059.5 | 0.0424 |
| 158 | 1067.917 | 0.0401 |
| 159 | 1076.333 | 0.0393 |
| 160 | 1084.75 | 0.0373 |
| 161 | 1093.167 | 0.0373 |
| 162 | 1101.583 | 0.0376 |
| 163 | 1110 | 0.0366 |
| 164 | 1118.417 | 0.0405 |
| 165 | 1126.833 | 0.0429 |
| 166 | 1135.25 | 0.0397 |
| 167 | 1143.666 | 0.0397 |
| 168 | 1152.083 | 0.0367 |
| 169 | 1160.5 | 0.0327 |
| 170 | 1168.916 | 0.0303 |
| 171 | 1177.333 | 0.0297 |
| 172 | 1185.75 | 0.0289 |
| 173 | 1194.166 | 0.0283 |
| 174 | 1202.583 | 0.0286 |
| 175 | 1210.999 | 0.0281 |
| 176 | 1219.416 | 0.0264 |
| 177 | 1227.833 | 0.0259 |
| 178 | 1236.249 | 0.0249 |
| 179 | 1244.666 | 0.0246 |
| 180 | 1253.083 | 0.0237 |
| 181 | 1261.499 | 0.0246 |
| 182 | 1269.916 | 0.0244 |
| 183 | 1278.332 | 0.0250 |
| 184 | 1286.749 | 0.0246 |
| 185 | 1295.166 | 0.0247 |
| 186 | 1303.582 | 0.0238 |
| 187 | 1311.999 | 0.0239 |
| 188 | 1320.416 | 0.0240 |
| 189 | 1328.832 | 0.0260 |
| 190 | 1337.249 | 0.0258 |
| 191 | 1345.665 | 0.0301 |
| 192 | 1354.082 | 0.0538 |
| 193 | 1362.499 | 0.2693 |
| 194 | 1370.915 | 0.1894 |
| 195 | 1379.332 | 0.0936 |
| 196 | 1387.749 | 0.1071 |
| 197 | 1396.165 | 0.0687 |
| 198 | 1404.582 | 0.0413 |
| 199 | 1412.999 | 0.0532 |
| 200 | 1421.415 | 0.0449 |
| 201 | 1429.832 | 0.0341 |
| 202 | 1438.248 | 0.0303 |
| 203 | 1446.665 | 0.0266 |
| 204 | 1455.082 | 0.0247 |
| 205 | 1463.498 | 0.0248 |
| 206 | 1471.915 | 0.0250 |
| 207 | 1480.332 | 0.0240 |
| 208 | 1488.748 | 0.0226 |
| 209 | 1497.165 | 0.0215 |
| 210 | 1505.581 | 0.0211 |
| 211 | 1513.998 | 0.0202 |
| 212 | 1522.415 | 0.0192 |
| 213 | 1530.831 | 0.0191 |
| 214 | 1539.248 | 0.0183 |
| 215 | 1547.665 | 0.0182 |
| 216 | 1556.081 | 0.0180 |
| 217 | 1564.498 | 0.0187 |
| 218 | 1572.914 | 0.0187 |
| 219 | 1581.331 | 0.0187 |
| 220 | 1589.748 | 0.0184 |
| 221 | 1598.164 | 0.0186 |
| 222 | 1606.581 | 0.0181 |
| 223 | 1614.998 | 0.0179 |
| 224 | 1623.414 | 0.0176 |
| 225 | 1631.831 | 0.0176 |
| 226 | 1640.247 | 0.0175 |
| 227 | 1648.664 | 0.0177 |
| 228 | 1657.081 | 0.0176 |
| 229 | 1665.497 | 0.0177 |
| 230 | 1673.914 | 0.0172 |
| 231 | 1682.331 | 0.0171 |
| 232 | 1690.747 | 0.0170 |
| 233 | 1699.164 | 0.0172 |
| 234 | 1707.58 | 0.0170 |
| 235 | 1715.997 | 0.0169 |
| 236 | 1724.414 | 0.0169 |
| 237 | 1732.83 | 0.0170 |
| 238 | 1741.247 | 0.0165 |
| 239 | 1749.664 | 0.0167 |
| 240 | 1758.08 | 0.0166 |
| 241 | 1766.497 | 0.0173 |
| 242 | 1774.913 | 0.0179 |
| 243 | 1783.33 | 0.0189 |
| 244 | 1791.747 | 0.0196 |
| 245 | 1800.163 | 0.0226 |
| 246 | 1808.58 | 0.0147 |
| 247 | 1816.997 | 0.0162 |
| 248 | 1825.413 | 0.0157 |
| 249 | 1833.83 | 0.0136 |
| 250 | 1842.246 | 0.0116 |
| 251 | 1850.663 | 0.0125 |
| 252 | 1859.08 | 0.0131 |
| 253 | 1867.496 | 0.0112 |
| 254 | 1875.913 | 0.0119 |
| 255 | 1884.33 | 0.0116 |
| 256 | 1892.746 | 0.0112 |
| 257 | 1901.163 | 0.0133 |
| 258 | 1909.579 | 0.0127 |
| 259 | 1917.996 | 0.0104 |
| 260 | 1926.413 | 0.0101 |
| 261 | 1934.829 | 0.0101 |
| 262 | 1943.246 | 0.0091 |
| 263 | 1951.663 | 0.0084 |
| 264 | 1960.079 | 0.0078 |
| 265 | 1968.496 | 0.0069 |
| 266 | 1976.913 | 0.0066 |
| 267 | 1985.329 | 0.0065 |
| 268 | 1993.746 | 0.0064 |
| 269 | 2002.162 | 0.0089 |
| 270 | 2010.579 | 0.0067 |
| 271 | 2018.996 | 0.0070 |
| 272 | 2027.412 | 0.0061 |
| 273 | 2035.829 | 0.0061 |
| 274 | 2044.246 | 0.0061 |
| 275 | 2052.662 | 0.0069 |
| 276 | 2061.079 | 0.0063 |
| 277 | 2069.495 | 0.0067 |
| 278 | 2077.912 | 0.0063 |
| 279 | 2086.329 | 0.0065 |
| 280 | 2094.745 | 0.0064 |
| 281 | 2103.162 | 0.0067 |
| 282 | 2111.579 | 0.0066 |
| 283 | 2119.995 | 0.0065 |
| 284 | 2128.412 | 0.0064 |
| 285 | 2136.828 | 0.0063 |
| 286 | 2145.245 | 0.0063 |
| 287 | 2153.662 | 0.0063 |
| 288 | 2162.078 | 0.0062 |
| 289 | 2170.495 | 0.0061 |
| 290 | 2178.912 | 0.0062 |
| 291 | 2187.328 | 0.0063 |
| 292 | 2195.745 | 0.0064 |
| 293 | 2204.161 | 0.0066 |
| 294 | 2212.578 | 0.0065 |
| 295 | 2220.995 | 0.0065 |
| 296 | 2229.411 | 0.0065 |
| 297 | 2237.828 | 0.0065 |
| 298 | 2246.245 | 0.0066 |
| 299 | 2254.661 | 0.0065 |
| 300 | 2263.078 | 0.0066 |
| 301 | 2271.494 | 0.0067 |
| 302 | 2279.911 | 0.0067 |
| 303 | 2288.328 | 0.0068 |
| 304 | 2296.744 | 0.0070 |
| 305 | 2305.161 | 0.0069 |
| 306 | 2313.578 | 0.0070 |
| 307 | 2321.994 | 0.0072 |
| 308 | 2330.411 | 0.0071 |
| 309 | 2338.827 | 0.0076 |
| 310 | 2347.244 | 0.0077 |
| 311 | 2355.661 | 0.0077 |
| 312 | 2364.077 | 0.0075 |
| 313 | 2372.494 | 0.0084 |
| 314 | 2380.911 | 0.0084 |
| 315 | 2389.327 | 0.0083 |
| 316 | 2397.744 | 0.0081 |
| 317 | 2406.16 | 0.0087 |
| 318 | 2414.577 | 0.0093 |
| 319 | 2422.994 | 0.0086 |
| 320 | 2431.41 | 0.0091 |
| 321 | 2439.827 | 0.0084 |
| 322 | 2448.244 | 0.0111 |
| 323 | 2456.66 | 0.0088 |
| 324 | 2465.077 | 0.0098 |
| 325 | 2473.494 | 0.0116 |
| 326 | 2481.91 | 0.0155 |
| 327 | 2490.327 | 0.0209 |
| 328 | 2498.743 | 0.0188 |
| 329 | 2507.16 | 0.0324 |
| 330 | 2515.577 | 0.1652 |

注：Le=Gain×DN，式中Le为卫星载荷通道入瞳处等效辐射亮度，单位为W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为定标系数增益，单位为W∙m-2∙sr-1∙μm-1。